T

e

c

n

o

l

o

g

i

a

1

0

0

%

N

a

c

i

o

n

a

l

.

3

A telha autoportante IMASA nasceu em 1973, da

necessidade de trazer ao mercado da construção a inovação arquitetônica e estrutural em coberturas metálicas, através de um novo processo construtivo.

A telha autoportante IMASA nasceu em 1973, da necessidade de trazer ao mercado da construção a inovação arquitetônica e estrutural em coberturas metálicas, através de um novo processo construtivo. pelo seu sistema, ideal pela resistência e economia, aliado à capacidade de respostas e rapidez de execução, a telha Autoportante IMASA supriu as necessidades do mercado e continua a evoluir buscando oferecer sempre a melhor solução na construção de coberturas metálicas. Este manual técnico tem o objetivo de oferecer orientação na aplicação da telha autoportante. Nele estão contidas informações do material, das especificações

Revolucionária

# Coberturas e Fechamentos

O Sistema Construtivo Autoportante IMASA é constituído por telhas perfiladas em aço zincado, justapostas e interligadas através de parafusos galvanizados com arruelas de vedação e fixação. As telhas são fixadas à estrutura de sustentação através de suportes de fixação, com forma igual a geometria da telha.

A cobertura e o fechamento autoportante funcionam como uma casca metálica de configuração complexa, com funções estruturais e de proteção simultaneamente. Devido a forma geométrica da telha ( inércia ) e as características do material que a constitui, consegue-se maior resistência mecânica, o que permite vencer grandes vãos sem apoios intermediários.

# Aço Galvanizado

O aço utilizado nas telhas IMASA é constituido de uma chapa fina de aço, geralmente de baixo teor de carbono, revestida por uma camada de zinco no processo de imersão à quente (galvanização).

|  | 4 | Coberturas e Fechamentos / Aço Galvani zado |
| --- | --- | --- |

A zincagem é um processo empregado para proteger o aço da corrosão atmosférica. A proteção funciona por meio da barreira mecânica da camada de zinco a uma taxa de corrosão de 10 a 50 vezes mais lenta que o aço e também pelo efeito sacrificial do zinco em relação ao aço base, isto é,  perda de massa de revestimento (proteção galvânica ou catódica). Dessa forma, em espessuras até 1,55 mm o aço continua protegido nas bordas dos cortes e furos das telhas, uma vez que estarão protegidos pelo zinco das proximidades.

Enquanto a camada de zinco estiver intacta, a formação de carbonato de zinco na superfície irá garantir a resistência a corrosão atmosférica da peça de aço. Caso o revestimento de zinco sofra riscos, entra em ação a proteção catódica do zinco, garantindo a integridade.

A zincagem, no processo contínuo de imersão à quente, garante ao aço da telha autoportante grande durabilidade contra a corrosão,  mesmo nas condições mais severas, como atmosfera marinha e industrial.

Atendendo as necessidades do mercado, o aço galvanizado pode ser fornecido para cada aplicação específica:

Aço Zincado com cristais normais: Laminado revestido de puro zinco com cristais normais com aspecto de flores, utilizado em telhas, silos, equipamentos agrícolas e etc.

Aço Zincado com cristais minimizados: Apresenta superfície mais lisa e com aparência mais regular, adequada para aplicações que exijam pintura. Para telhas pré-pintadas as bobinas de aço zincado terão que ser minimizadas.

Aço revestido com Alumínio/Zinco: Laminado revestido de uma liga de zinco e alumínio (43,4% zinco, 55% alumínio e 1,6% silício), que reúne maior resistência contra a oxidação e com a beleza do alumínio. Conhecido também como Galvalume, Zincalume, Aluzinc, Cincalum, Algafort.

Aço Zincado Pré-Pintado: Laminado revestido de zinco pelo processo contínuo, mais um revestimento de pintura pelo sistema Coil-Coating com primer epóxi e acabamento poliéster, espessura de 15 micras na face interna e 20 micras na face extern

 Aço Zincado Pós-Pintado: Laminado revestido de zinco pelo processo contínuo, mais um revestimento de pintura eletrostática a pó-poliester em uma ou em ambas as faces da telha já conformada. Substitui a pintura líquida e a anodização, com espessura do filme de 50 a 60 micras.

Outras matérias primas usadas para telhas autoportantes:

Alumínio: Laminado de alumínio-manganês, de boa resistência à corrosão e boa formalidade, na liga 3104 com têmpera H-19 (encruado extraduro) e resistência mínima à tração de 260 Mpa. Espessura mínima de 1,00 mm.

 Aço Inoxidável: Laminado de liga ferro-cromo com teor mínimo de 12% de cromo, com excelente resistência à corrosão atmosférica. Aço austenítico AISI-304, tipo ABNT 304 e 304 L, com resistência à tração de 579 Mpa.

# Perfilação na Obra

As telhas são moldadas em máquinas perfiladoras auto-transportáveis projetadas e construídas pela Imasa, tendo rolos conformadores com raios de curvatura que não trincam o perfil da telha.

Quando não houver possibilidade do transporte das telhas em caminhões normais, a perfiladora executa o serviço no próprio local da obra, perfilando a telha no comprimento necessário, o que elimina na montagem as emendas e os transpasses longitudinais. No processo de cortar a telha forma-se a pingadeira, dobra da chapa a 90º, que evita o retorno das águas pluviais, garantindo a estanqueidade da cobertura.

Perfiladora	Produção no Local

# Características do Produto

O aço zincado tem como principal característica a resistência mecânica e a composição química definida, conforme normas técnicas NBR 7008 e NM 97.

| Perfilação na Obra / Caracter ísticas do Produto | 5 |  |
| --- | --- | --- |

## Propriedades do Aço Zincado

| NORMA TÉCNICA | GRAU |  | COMPOSIÇÃO QUÍMICA |  |  |  | PROPRIEDADES MECÂNICAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | M n | P | S | LIMITE DE ESCOAMENTO (Mpa) | LIMITE DE RESISTÊNCIA (Mpa) | ALONGAMENTO |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ESP. | BASE DE MEDIDA (mm) | VALOR (mm / %) |
| NBR 7008 | ZC | 0,15 | 0,60 | 0,05 | 0,05 | > 200 | > 280 | qualquer | 50 | 22 |

Módulo de elasticidade do aço: 2,1 x 10 5 Mpa

## Dimensões das Bobinas de Aço Zincado

ESPESSURA (mm)

MASSA (Kg/m²)

LARGURA (mm)

DIÂMETRO INTERNO

NOMINAL DE BOBINA (mm)

1000

1200

5

,

10

-----

,

28

6

54

7

,

7

,

46

8

,

95

71

,

8

,

45

10

81

,

9

77

,

11

17

,

12

60

14

,

1000

-----

1000

1200

1000

1200

1000

1200

1000

1200

1000

1200

0

65

,

80

,

0

95

,

0

,

1

11

25

,

1

1

,

55

508

## Revestimento de Produtos Zincados

POR FACE

NORMAS

TIPO

MASSA MÍNIMA (g/m²)

ESPESSURA

DE CAMADA (2)

)

mm

(

ENSAIO

INDIVIDUAL (1)

MÉDIA ENSAIO

TRIPLO (1)

NBR 7008

B

100

250

260

36

NM 97

Z-275

94

235

275

39

- Massa de zinco depositada em ambas as faces, expessa em g/m², sendo considerado no cálculo apenas a área de uma face.

- Um peso de revestimento de 100 g/m² ( nas duas faces ) corresponde a uma espessura de camada de 7,1 mm/face.

## Autoportante IMAP-700

### PLANA / Altura 185

|  | ESPESSURA |  | VÃO MÁXIMO (m) | BALANÇO (m) | PESO/m (kg) | PESO/m² (Kg/m²) | PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | INÉRCIA (cm4) | MÓDULO DE RESISTÊNCIA |  |
|  | mm | BITOLA |  |  |  |  |  | INF. (cm3) | SUP. (cm3) |
|  | 0,65 | # 24 | 7,00 | 2,50 | 5,10 | 7,28 | 316 | 37 | 32 |
|  | 0,80 | # 22 | 9,00 | 3,00 | 6,28 | 8,97 | 389 | 45 | 40 |
|  | 0,95 | # 20 | 11,00 | 3,50 | 7,46 | 10,65 | 462 | 54 | 47 |
|  | 1,11 | # 19 | 13,00 | 4,00 | 8,71 | 12,44 | 540 | 63 | 55 |
|  | 1,25 | # 18 | 14,00 | 4,50 | 9,81 | 14,01 | 608 | 71 | 63 |

### ARCO / Altura 185

|  | ESPESSURA |  | VÃO MÁXIMO (m) | COMPRIMENTO DESENVOLVIDO (m) | FLECHA MÁXIMA (m) | RAIO DE CURVATURA (m) | LARGURA ÚTIL (m) | PESO (Kg / m²) | INERCIA (cm4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | BITOLA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,65 | # 24 | 12,00 | 12,15 | 0,80 | 23,00 | 0,68 | 7,50 | 316 |
|  | 0,80 | # 22 | 16,00 | 16,75 | 2,15 | 16,00 | 0,68 | 9,23 | 389 |
|  | 0,95 | # 20 | 20,00 | 21,20 | 3,00 | 18,00 | 0,67 | 10,97 | 462 |
|  | 1,11 | # 19 | 24,00 | 25,75 | 4,00 | 20,00 | 0,66 | 12,81 | 540 |
|  | 1,25 | # 18 | 26,00 | 27,80 | 4,25 | 22,00 | 0,66 | 14,42 | 608 |

|  | 6 | Tabelas (IMAP-700 / IMAP-800) |
| --- | --- | --- |

Posição do centro de gravidade: C.G. = 98,1 mm da crista superior e 86,9 mm da crista inferior

## Autoportante IMAP-800

### PLANA / Altura 260

|  | ESPESSURA |  | VÃO MÁXIMO (m) | BALANÇO (m) | PESO/m (kg) | PESO/m² (Kg/m²) | PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | INÉRCIA (cm4) | MÓDULO DE RESISTÊNCIA |  |
|  | mm | BITOLA |  |  |  |  |  | INF. (cm3) | SUP. (cm3) |
|  | 0,95 | # 20 | 13,00 | 3,50 | 8,95 | 11,18 | 796 | 69 | 59 |
|  | 1,11 | # 19 | 15,00 | 4,00 | 10,45 | 13,06 | 930 | 81 | 69 |
|  | 1,25 | # 18 | 16,00 | 4,50 | 11,77 | 14,71 | 1048 | 91 | 78 |
|  | 1,55 | # 16 | 18,00 | 5,00 | 14,60 | 18,26 | 1299 | 113 | 96 |

### ARCO / Altura 260

|  | ESPESSURA |  | VÃO MÁXIMO | COMPRIMENTO DESENVOLVIDO (m) | FLECHA MÁXIMA | RAIO DE CURVATURA (m) | LARGURA ÚTIL (m) | PESO (Kg / m²) | INERCIA (cm4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | BITOLA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,95 | # 20 | 14,00 | 14,00 | 0,12 | 204,00 | 0,77 | 11,62 | 796 |
|  | 1,11 | # 19 | 17,50 | 17,52 | 0,35 | 109,00 | 0,76 | 13,75 | 930 |
|  | 1,25 | # 18 | 23,00 | 23,15 | 1,00 | 65,00 | 0,76 | 15,48 | 1048 |
|  | 1,55 | # 16 | 35,00 | 36,65 | 4,00 | 35,00 | 0,75 | 19,46 | 1299 |

Posição do centro de gravidade: C.G. = 142mm da crista superior e 118mm da crista inferior

## Autoportante IMAP-850

| Tabelas (IMAP-850) / Coberturas Chão à Chão | 7 |  |
| --- | --- | --- |

### PLANA / Altura 230

|  | ESPESSURA |  | VÃO MÁXIMO (m) | BALANÇO (m) | PESO/m (kg) | PESO/m² (Kg/m²) | PROPRIEDADES GEOMÉTRICAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | INÉRCIA (cm4) | MÓDULO DE RESISTÊNCIA |  |
|  | mm | BITOLA |  |  |  |  |  | INF. (cm3) | SUP. (cm3) |
|  | 0,80 | # 22 | 11,00 | 3,00 | 7,53 | 9,07 | 590 | 53 | 53 |
|  | 0,95 | # 20 | 13,00 | 3,50 | 8,95 | 10,78 | 701 | 63 | 99 |
|  | 1,11 | # 19 | 15,00 | 4,00 | 10,45 | 12,59 | 819 | 73 | 115 |
|  | 1,25 | # 18 | 16,00 | 4,50 | 11,77 | 14,18 | 923 | 83 | 130 |
|  | 1,55 | # 16 | 18,00 | 5,00 | 14,60 | 17,59 | 1144 | 102 | 161 |

### ARCO / Altura 230

|  | ESPESSURA |  | VÃO MÁXIMO (m) | COMPRIMENTO DESENVOLVIDO (m) | FLECHA MÁXIMA (m) | RAIO DE CURVATURA (m) | LARGURA ÚTIL (m) | PESO (Kg / m²) | INÉRCIA (cm4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | BITOLA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,95 | # 20 | 14,00 | 14,02 | 0,25 | 98,00 | 0,81 | 11,05 | 701 |
|  | 1,11 | # 19 | 17,50 | 17,55 | 0,59 | 65,00 | 0,80 | 13,06 | 819 |
|  | 1,25 | # 18 | 23,00 | 23,13 | 1,15 | 58,00 | 0,80 | 14,71 | 923 |
|  | 1,55 | # 16 | 35,00 | 36,22 | 4,03 | 40,00 | 0,79 | 18,46 | 1144 |

Posição do centro de gravidade: C.G. = 114,3 mm da crista superior e 115,7 mm da crista inferior

# Coberturas Chão a Chão (Galpões e Túneis)

# Fórmulas

|  | 8 | Fórmulas / Acessórios de Fixação e Acabamento |
| --- | --- | --- |

Fórmulas utilizadas para o Cálculo das Telhas em Arco: Comprimento, Flecha e Raio de Curvatura.

| R² – ( V + 2 x B ) ² 4 F t = R – | Ca = 2 x R x arc sen V + 2 x B 2 x R; F R = t + ( V + 2 x B )² 2 8 x Ft. |
| --- | --- |
| R = Raio de curvatura Ft = Flecha máxima da telha Fv = Flecha máxima do vão livre | Ca = Comprimento da telha em arco V = Vão livre da telha B = Beiral da telha |

# Acessórios de Fixação

A perfeita segurança das coberturas autoportantes consiste na fixação e solidarização das telhas na estrutura de apoio seja concreto, metálico ou madeira. Fixar bem é uma etapa do sistema construtivo que vai dar a cobertura grande performance e segurança.

Perfil de Apoio: Perfil metálico com chumbadores tipo “C”, “L” ou “Ferro chato”, fixados em vigas de concreto da cobertura, onde são soldado os suportes de fixação das telhas.

Suporte de Fixação: Para fixar as telhas no perfil de apoio, são usadas peças em aço-carbono estrutural, com forma igual a geometria da onda baixa da telha, nas dimensões e furação de acordo com o vão livre (tipo da telha). Fixos ou articulados facilitam a movimentação de contração e dilatação da telha autoportante.

Parafusos: Para solidarizar o conjunto autoportante e evitar a abertura na sobreposição lateral, utiliza-se parafusos de aço galvanizado com arruela de vedação de neoprene, aplicados a cada metro.

 Tirantes e Contraventamentos: Para coberturas em arco, e quando as estruturas de apoio não forem dimensionadas para suportar todo o empuxo da ação dos ventos, recomenda-se o uso de tirantes e contraventamentos em vergalhões redondos de aço-carbono pintados ou cabos galvanizados de alma de aço, esticadores, sapatilhas e grampos, com a finalidade de absorver parte do esforço horizontal transmitido pelas telhas.

# Acessorios de Acabamento

Para um perfeito acabamento e estanqueidade das coberturas e fechamentos laterais autoportantes, empregam-se peças lisas e dobradas de chapa de aço zincado com formatos diversos, conforme a situação em que são usadas.

Rufos de Topo e Lateral	 Chapas de Vedação



 Calhas	 Testeiras

| Acessórios de Fixação e Acabamento | 9 |  |
| --- | --- | --- |

|  | 10 | Acessórios de Fixação e Acabamento |
| --- | --- | --- |

| Acessórios de Fixação e Acabamento | 11 |  |
| --- | --- | --- |

|  | 12 | Acessórios de Fixação e Acabamento |
| --- | --- | --- |

# Proteção

Em indústrias alimentícias, têxteis, de precisão e farmacêuticas entre outras, só o isolamento térmico por reflexão do aço zincado é insuficiente. Nesses casos, as telhas autoportantes IMASA,  podem ter proteção termoacústicas que darão considerável redução de calor em relação ao ambiente externo e também de ruído com difusão e absorção das ondas sonoras. São utilizados os seguintes isolamentos:

Isolante cerâmico composto de resina 100% acrílica com cerâmica sintética, de baixa emissividade, com camada média de 330 micras e valor de condutibilidade térmica K = 0,00284 Kcal/mhºC;

Sanduíche composto por duas telhas autoportantes separadas por espaçadores de aço zincado com um miolo isolante de lã de vidro ou lã de rocha, espessura de 40 mm e coeficiente global de transmissão de calor de 0,81 W/m²/ºC.

 Revestimento impermeável de Poliuretano Expandido (PUR) , na espessura de 20 mm, auto-estinguível,

o densidade de 40 Kg/m3 e condutibilidade térmica de 0,01 a 0,021 kcal/mh C.

# Coeficiente de Condutibilidade Térmica

É o fluxo de calor que atravessa uma parede, por metro quadrado, para um metro de espessura, para um grau centígrado de diferença de temperatura entre as duas faces.

| Proteção / Reflexão de Calor | 13 |  |
| --- | --- | --- |

Quanto mais isolante for o material, menor é o coeficiente de condutibilidade térmica

Coeficiente de Condutibilidade Térmica do Aço Zincado = 39,4 Kcal/mhºC

Coeficientes de Condutibilidade Térmica

(     )

λ

ISOLAMENTO

Kcal/mhºC

FATOR

Poliuretano Rígido Expandido ( PUR )

0,022

Poliestireno Expandido ( ISOPOR )

0,028

Lã de rocha

0,030

Lã de vidro

0,039

λ

# Reflexão de Calor

O aço zincado comparativamente a outros materiais de construção, apresenta melhor desempenho com relação à reflexão da irradiação solar.

## Quadro Comparativo  -  Temperatura Ambiente ( ta ) = 30,5ºC

TELHA

TEMPERATURA

INTERNA

DIFERENÇA DE

TEMPERATURA

QUANTIDADE DE IRRADIAÇÃO

SOLAR REFLETIDA

Aço Zincado

45

,

0

14

,

5

73

0

,

%

73

Alumínio

55

8

,

3

,

25

52

,

0

%

52

Cerâmica

,

6

58

,

28

1

,

47

0

47

%

Cimento Amianto

2

,

69

38

,

7

,

27

0

27

%

ti (ºC)

dt = ti

–

ta (ºC)

Qt = 100

–

( dt

–

100/52,8 )

Material de comparação: Chapa pintada de Negro-Fosco, ti = 83,3ºC e dt = 52,8ºC.

# Telhas Coloridas

As telhas autoportantes pintadas IMASA, oferecem excepcional poder decorativo, que enobrecem as coberturas e fechamentos laterais dando um aspecto moderno e de grande impacto visual.

A pintura das telhas é executada em parceria com empresas terceirizadas.

Pré-Pintura (Coil-Coating):

Pintura antes da perfilação da telha pelo sistema Kroma, com primer epóxi, acabamento em poliéster e proteção de película de polietileno. Nas cores Branco ( K-100 ), Areia ( K-152 ), Cinza ( K-205 ), Creme ( K-300 ), Amarelo ( K-301 ), Azul ( K- 406 ), Verde ( K-513 ) e Vermelho ( K-813 ).

Pós-Pintura:

Pintura após perfilação da telha, com tinta a pó a base de resina poliéster, aplicada com pistolas eletrostáticas automáticas e manuais com polimerização ( cura ) a 200ºC em estufa contínua.

BrancoAreiaCinza VersoCreme

K-100K-152K-205K-300

|  | 14 | Telhas Coloridas / V entilação e Iluminação |
| --- | --- | --- |

Amarelo tropical	Azul Cristal	Verde Esmeralda	Vermelho

K-301K-406K-513K-813

# Ventilação e Iluminação

Com a crise de energia elétrica presente em nosso dia-a-dia, o uso da iluminação e ventilação natural devem ser exploradas a favor na solução arquitetônica das coberturas.

Telhas e domus de iluminação são utilizados intercalados com telhas de aço zincado, para melhorar a iluminação zenital das coberturas. Podem ser de fibra de vidro, policarbonato ou PVC, e aplicadas na proporção de uma peça translúcida para cada seis peças de aço zincado em até 15% da área coberta.

Para ventilar o ambiente interno e manter a temperatura dentro de níveis satisfatórios ao uso do edifício, empregam-se tomadas de ar nas paredes laterais e faz-se a exaustão na cobertura por meio de lanternins, exaustores, domus ou sheds.

A retirada da umidade do ar interno evita o gotejamento das telhas devido ao fenômeno físico chamado “condensação”, que ocorre na face interna das telhas durante a queda brusca de temperatura nas noites frias.

## Domus de Iluminação	DEIT - Domus Exaustor Iluminador Térmico

# Métodos para Dimensionamentos

Qt = Quantidade de telhas

Cc = Comprimento da Cobertura

Lu	= Largura útil da telha

Cp = Comprimento da telha plana

Ca = Comprimento da telhas em arco

| Métodos para Dimensionamentos | 15 |  |
| --- | --- | --- |

V	= Vão livre da telha

B	= Beiral da telha

Qs = Quantidade de suportes de fixação

Qa = Quantidade de apoios

Qp = Quantidade de parafusos

Mp = Metros lineares de perfil de apoio

T	= Quantidade de tirantes

Ct	= Quantidade de contraventamento

# Cálculo dos Esforços de Cobertura Autoportante

A telha autoportante Imasa tem como uma de suas peculiaridades a grande resistência mecânica em função de sua conformação, isto é, de sua inércia elevada. Essa resistência possibilita suportar carregamentos de até 100 Kg/m², dependendo obviamente do vão livre que a telha irá vencer e da região onde será instalada.

Um software desenvolvido especialmente para a Imasa, analisa os diversos casos de carregamentos, como peso próprio, “Forças devidos aos ventos nas edificações” e determina as cargas atuantes.

Exemplo:  Cálculo dos esforços da cobertura.

Método: Pórtico Circular Engastado.

| I. DADOS GERAIS DA OBRA:: |  |  |
| --- | --- | --- |
| a. Largura (Vão livre) 1750 cm | e. Flecha | 227cm |
| b. Comprimento 3700 cm | f. Telha | IMAP-700 |
| c. Pé-direito 550 cm | g. Espessura | 0,95 mm |
| d. Interpórtico 528 cm II. DADOS GEOMÉTRICOS / ELÁSTICOS:: | h. Seção dos Pilares | 25 x 40 cm |
| a. Módulo de elasticidade da Telha: | 2100000 Kg/cm² |  |
| b. Módulo de elasticidade dos Pilares: | 258000 Kg/cm² |  |
| c. Módulo de elasticidade do Tensor: | 2100000 Kg/cm² |  |
| d. Área da Telha | 9,5 cm² |  |
| e. Área dos Pilares | 10000 cm² |  |
| f. Área do Tensor | 0,7126 cm² 4 |  |

- Inércia da Telha	462	cm

|  | 16 | Cálculo dos Esforços |
| --- | --- | --- |

- Inércia dos Pilares	52083,33	cm4

- DADOS DO CARREGAMENTO:

- Peso próprio:	10,85	Kg/m²

- Sobre carga:	25,00	Kg/m²

- Pressão dinâmica:	60,00	Kg/m²

- COEFICIENTES EÓLICOS :

a. Coeficiente de Vento Transversal:                0,7; -0,4; -0,5; -0,4

| b. Coeficiente de Vento Longitudinal: | -0,7 |
| --- | --- |
| c. Coeficiente de Pressão Interna: | 0,3 |
| d. Coeficiente de Sucção Interna: | 0,3 |

- RESUL.	TADOS :

HIPOTESES

DE CARGAS

SOTAVENTO

BARLAVENT

O

TENSOR

)

(

Kgf

H (Kgf)

V (Kgf)

M (mKgf)

H (Kgf)

V (Kgf)

M (mKgf)

PP + SC

491

1678

-2097

-491

1678

2097

2303

PP + VT

-1899

-655

6149

-90

-793

-402

0

PP + VT + PI

-2279

-1486

8740

291

-1625

-2993

0

PP + VT + SI

-1519

177

3558

-470

38

2188

0

PP + VL + PI

-727

-2249

6357

727

-2249

-6357

0

- DESLOCAMENTOS NO TOPO DOS PILARES

HIPOTESTE

PILAR

DESL. “X”

DESL. “Y”

DESL. “Z”

BARLAVENTO

SOTAVENTO

BARLAVENTO

SOTAVENTO

BARLAVENTO

SOTAVENTO

BARLAVENTO

SOTAVENTO

BARLAVENTO

SOTAVENTO

-1,34665D+00

1,34665D+00

3,63176D+00

-2

,78353D -

01

5,49349D+00

-2,14008D+00

1,77003D+00

1,58337D+00

4,75597D+00

-3,57813D-04

-3,57813D-04

1,39571D-04

1,69083D-04

3,16850D-04

3,46362D-04

-3,77083D-05

-8,19628D-06

4,79338D-04

3,05462D-03

-3,05462D-03

-8,36993D-03

4,10832D-05

-1,27325D-02

4,40368D-03

-4,00733D-03

-4,32151D-03

-1,12974D-02

PP + SC

PP + VT

PP + VT + PI

PP + VT + SI

PP + VL + PI

Transporte e Armazenamento Montagem

1.5

00

m

m

5

.

0

0

0

m

m

As telhas devem ser transportadas em caminhões de carroceria aberta, protegidas com lona, para evitar o fenômeno da corrosão galvânica ( corrosão branca ) resultante da umidade.

No descarregamento das telhas, são empregados o mesmo número de homens em cima da carroceria e no solo, cuidando-se para que estejam protegidos com luvas de raspa. As telhas não podem ser arrastadas umas sobre as outras e deve-se ter cuidado para não haver dobras e nem quebras.

| Transporte e Armazenamento / Montagem | 17 |  |
| --- | --- | --- |

Para telhas de grandes comprimentos, usar guindaste com gabarito especial de descarga e com armazenamento em local seco e ventilado. Usar travessas de madeiras para apoiá-las afastadas 10 cm do solo, com inclinação suficiente para escoar a água de chuvas sobre as lonas que cobrem as telhas.

Na montagem são verificadas as dimensões apresentadas no projeto, como largura, comprimento, nivelamento e alinhamento dos apoios. Quando possível, observa-se a direção dos ventos na região e faz-se a montagem em sentido contrário ao do vento predominante.

Para acelerar o processo a IMASA dispõe de equipes especializadas que empregam torres metálicas ou guindastes com lança telescópica para elevar rapidamente as telhas até a cobertura.

Confira outras recomendações para garantir o melhor resultado:

Usar andaimes tubulares reguláveis para manter escoradas as telhas até o seu aparafusamento;

Nos fechamentos, observar o prumo e o alinhamento das vigas de apoio;

Soldar os aparelhos de fixação (cavaletes) das telhas, diretamente na viga metálica ou no perfil de apoio chumbado na viga de concreto;

No recobrimento lateral, devem ser usados parafusos de costuras espaçadas a cada metro.

Varrer a cobertura para retirar toda limalha de furação das telhas. Quando quentes elas grudam na chapa e enferrujam iniciando a corrosão;

Para maior segurança do pessoal de montagem, é obrigatório o uso dos equipamentos de segurança (EPIs) como capacete, cinto de segurança, cinto trava-quedas, óculos de proteção e uniformes adequados para a execução dos serviços.

# Transpasses Longitudinais

Havendo necessidade de transpasses longitudinais, as telhas autoportantes devem ter as emendas alternadas de um lado ou de outro e nunca no centro do vão, com recobrimento variando em função da inclinação da cobertura. Recomendamos cortar a pingadeira e na emenda  usar fita de vedação com selante de monocomponente de polimetano.

Até 5 %

De 5 a 10 %

Mais de 10 %

Fechamentos

700

mm

600

mm

500

mm

200

mm

INCLINAÇÃO

RECOBRIMENTO

|  | 18 | Transpasses Longitudinais / Serviços Complementares |
| --- | --- | --- |

# Serviços Complementares

Terminada a montagem da cobertura autoportante IMASA é habitual a execução de serviços complementares, como instalação de pára-raios, ventiladores, dutos e etc... Assim deve-se observar as recomendações:

Varrer as limalhas oriundas da furação dos parafusos de solidarização entre telhas, das sobras de eletrôdos e de rebites, evitando-se o início de um processo de corrosão;

Não pisar sobre a onda central da telha principalmente quando a espessura da chapa for 0,65; 0,80 e 0,95 mm.

CERTO

ERRADO

# Durabilidade e Manutenção

O aço galvanizado é um material de excelente resistência à corrosão. A durabilidade das telhas autoportantes está ligada a boa técnica de montagem e manutenção.

A durabilidade dos revestimentos depende:

Do cuidado na circulação sobre as coberturas nas operações de manutenção;

Da proteção em relação ao lançamento de gases corrosivos por chaminés, a choques, a carregamentos excessivos e etc...;

As ações de manutenção devem incluir:

Inspeções periódicas na cobertura e nas calhas de águas pluviais;

Durante a montagem, remover com uma vassoura de pêlo todas as limalhas provenientes dos furos de fixação;

Limpeza das telhas, principalmente após execução de serviços complementares ( para-raios, dutos e exaustores ).